Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Engenharia Elétrica

Princípios de Sistemas de Comunicação

Trabalho II

# Transformada de Fourier

- Prof. Carlos Aurélio

Alunos:

- Christina Haliski  <chaliski@intercorp.com.br >

### Carlos Henrique Beuter  < beuter@eel.ufsc.br >

## Objetivo

Utilizar a transformada de Fourier para análise de um  sistema LIT (Linear e Invariante no Tempo).

A análise inclui resposta em frequência para magnitude e fase de uma dada entrada qualquer.

# Resumo Teórico

Sabemos que uma função não periódica no tempo h(t)  pode ser representada por uma Transformada de Fourier. Utilizando uma tabela de transformadas, como a dada abaixo

Tempo  Frequência

e−at.u(t)⇔1(a+jω)

Equação 1

t.e−at.u(t)⇔1(a+jω)2

Equação 2

e aplicando as propriedade de linearidade, podemos facilmente analisar sua resposta em  frequência. Note que os gráficos são convenientemente traçados em decibels (dB) que é dado por 20.log10Abs(valor)  [geralmente ordenadas ] para o eixo das amplitudes e na escala logaritmo base 10 para o eixo das freqüências [geralmente abcissas ]

# Desenvolvimento

Dado a função h(t),

h(t)=(e−t−0,1.e−10.t).u(t)

Equação 3

recorremos a tabela de transformadas

resultando em

H(ω)=11+jω−0,1(10+jω)

Equação 4

ou seja

H(ω)=9+j.0,9.ω(10−ω2)+j.11.ω

Equação 5

Agora basta aplicar as propriedades lineares analisadas abaixo

# Resultados da análise

A resposta h(t) ao impulso dado pela Equação 3 tem como resposta no tempo a resposta dado na  Figura 1 abaixo

Figura 1 – Resposta ao Impulso

Note que após aplicarmos a Transformada de Fourier dado pela Equação 1 e Equação 2 na Equação 3 teremos a resposta na freqüência dado Figura 2 conforme Equação 5 já desenvolvida acima

Figura 2  - Gráfico da Magnitude de H(w)

Figura 3 - Gráfico da Fase de H(w)

Depois de aplicarmos uma senóide em 5 diferentes frequências (0,1 rd/s; 1 rd/s; 5 rd/s; 10 rd/s  e 100 rd/s  respectivamente), obtemos as seguintes respostas no tempo, conforme segue:

Figura 4 - Sinal a 0,1 rd/s

Figura 5  - Sinal a 1 rd/s

Figura 6 - Sinal a 5 rd/s

Figura 7  - Sinal a 10 rd/s

Figura 8  - Sinal a 100 rd/s

Agora iremos aplicar um sinal degrau na entrada, termos uma resposta do sistema dado pelos gráficos abaixos (domínio da Freqüência e Tempo respectivamente)

Figura 9 - Resposta da Função Degrau no Domínio da Freqüência

Figura 10 - Resposta da Função Degrau no Domínio do Tempo

Finalmente note que a Convolução no Tempo é equivalente ao produto no Domínio da Freqüência. Daí tiramos os seguintes resultado conforme segue abaixo:

Figura 11 – Gráfico da Resposta na Freqüência

da interação com uma Função Degrau

Figura 12 - Gráfico da Fase da interação com uma Função Degrau

# Conclusões

Após fazer este trabalho, chegamos a notar alguns pontos interessantes a respeito dos códigos e gráficos observados:

- Notamos que fazendo uma análise no domínio da frequência é bem mais eficiente do que simplesmente no tempo

- A Transformada de Fourier é uma ferramente poderosa e de grande utilidade na análise também de Sistemas LIT

- De posse das propriedade das Transformadas, a análise no domínio da frequência, além de ser mais eficiente, se torna muito mais fácil de trabalhar.

- Aplicando as ferramentas matemáticas do MatLab, temos a possibilidade de uma análise um tanto quanto mais analítica quando queremos, pagando o preço de maior número de linhas de código e tempo de execução.

# Listagem do Arquivo MatLab

%      ***** MATLAB Code Starts Here *****

%Objetivo:

%    Análise da Resposta de um Sistema LIT no

%    domínio da Frequência

%

%Grupo:

%    Christina Haliski  <chaliski@intercorp.com.br >

%    Carlos Henrique Beuter  < beuter@eel.ufsc.br >

%

%Data:

%    12:38 23/04/00

%

w = logspace(-3,3,601);		% frequency vector on log scale

th = [0:0.025:50];		% time vector for h(t)

%

h = exp(-th) - 0.1*exp(-10*th);	% impulse response

%

numh = [1 10] - 0.1*[1 1];

denh = conv([1 1],[1 10 ]);	% Transfer function for h(t)

%

%  The following 1 line of code could be used to generate the magnitude

%  and phase for H(w) use the "bode" function of MATLAB.  However, for this

%  example, the Fourier Transform is shown explicitly.  The "bode" function

%  can be used here since for a function which has a Fourier Transform, the

%  Fourier Transform is equivalent to the Laplace Transform being evaluated

%  along the jw axis.  That is what the "bode" function does.  numh and denh

%  are the numerator and denominator of the Laplace transform H(s).

%

%		[magft,phft] = bode(numh,denh,w);

%

numft = 9 + j*0.9.*w;	% Fourier Transform

denft = (10-w.^2)+ j*w.*11;	% evaluation

%

magft = abs(numft) ./ abs(denft);	% calculate magnitude and phase

phft = (unwrap(angle(numft)) - unwrap(angle(denft))) * 180/pi;

%

figure(1),plot(th,h),grid,xlabel('Time (s)'),ylabel('Amplitude'),...

title('Impulse Response h(t)')

%

figure(2),semilogx(w,20*log10(magft)),grid,xlabel('Frequency (r/s)'),...

ylabel('Magnitude (db)'),title('Fourier Transform Magnitude for H(w)')

%

figure(3),semilogx(w,phft),grid,xlabel('Frequency (r/s)'),...

ylabel('Phase (deg)'),title('Fourier Transform Phase for H(w)')

%

[i1,i2] = min(abs(w - 0.1));		% locate specific frequencies

[i1,i3] = min(abs(w - 1));

[i1,i4] = min(abs(w - 5));

[i1,i5] = min(abs(w - 10));

[i1,i6] = min(abs(w - 100));

%

tx1 = [0:0.1:200];			% input & output at w = 0.1 r/s

x1 = cos(w(i2)*tx1);

y1 = magft(i2) * cos(w(i2)*tx1 + phft(i2)*pi/180);

%

tx2 = tx1/10;				% input & output at w = 1 r/s

x2 = cos(w(i3)*tx2);

y2 = magft(i3) * cos(w(i3)*tx2 + phft(i3)*pi/180);

%

tx3 = tx1/50;				% input & output at w = 5 r/s

x3 = cos(w(i4)*tx3);

y3 = magft(i4) * cos(w(i4)*tx3 + phft(i4)*pi/180);

%

tx4 = tx1/100;				% input & output at w = 10 r/s

x4 = cos(w(i5)*tx4);

y4 = magft(i5) * cos(w(i5)*tx4 + phft(i5)*pi/180);

%

tx5 = tx1/1000;				% input & output at w = 100 r/s

x5 = cos(w(i6)*tx5);

y5 = magft(i6) * cos(w(i6)*tx5 + phft(i6)*pi/180);

%

figure(4),plot(tx1,x1,tx1,y1),grid,xlabel('Time (s)'),ylabel('Amplitude'),...

title('Input x(t) and Output y(t) at 0.1 r/s'),gtext('x(t)'),gtext('y(t)')

%

figure(5),plot(tx2,x2,tx2,y2),grid,xlabel('Time (s)'),ylabel('Amplitude'),...

title('Input x(t) and Output y(t) at 1 r/s'),gtext('x(t)'),gtext('y(t)')

%

figure(6),plot(tx3,x3,tx3,y3),grid,xlabel('Time (s)'),ylabel('Amplitude'),...

title('Input x(t) and Output y(t) at 5 r/s'),gtext('x(t)'),gtext('y(t)')

%

figure(7),plot(tx4,x4,tx4,y4),grid,xlabel('Time (s)'),ylabel('Amplitude'),...

title('Input x(t) and Output y(t) at 10 r/s'),gtext('x(t)'),gtext('y(t)')

%

figure(8),plot(tx5,x5,tx5,y5),grid,xlabel('Time (s)'),ylabel('Amplitude'),...

title('Input x(t) and Output y(t) at 100 r/s'),gtext('x(t)'),gtext('y(t)')

%

[magx,phx] = bode(1,[1 0],w);		% Magnitude & Phase for Step Input

%

ys = step(numh,denh,th);			% Output for Step Input

yss = numh(length(numh)) / denh(length(numh)); % steady-state value for output

%

magys = magft .* magx';			% Output magnitude and phase

phys = phft + phx';

%

figure(7),semilogx(w,20*log10(magx)),grid,xlabel('Frequency (r/s)'),...

ylabel('Magnitude (db)'),title('Magnitude for Step Function')

%

figure(8),plot(th,ys,[0 50],[yss yss],'w--'),grid,xlabel('Time (s)'),

ylabel('Amplitude'),title('Step Response of System'),...

gtext('Dashed line is the steady-state value of output')

%

figure(9),semilogx(w,20*log10(magys),'y',w,20*log10(magx),'g',...

w,20*log10(magft),'r'),grid,xlabel('Frequency (r/s)'),

ylabel('Magnitude (db)'),

title('Fourier Transform Magnitude for Step Response'),gtext('X(w)'),...

gtext('H(w)'),gtext('Y(w)')

%

figure(10),semilogx(w,phys,'y',w,phx,'g',w,phft,'r'),grid,...

xlabel('Frequency (r/s)'),ylabel('Phase (deg)'),...

title('Fourier Transform Phase for Step Response'),gtext('X(w)'),...

gtext('H(w)'),gtext('Y(w)')

%

%      ***** MATLAB Code Stops Here *****